use.ÉCLAT

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO — CONFECÇÃO

| REFERÊNCIA | PEÇA | COLEÇÃO | DATA / VERSÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| ECL-FA01-001 | Calça Flare Éclat | Flare Atelier — Cápsula 01 | 27/07/2026 — v1.0 |
| TAMANHO PILOTO | GRADE | GÊNERO / LINHA | RESPONSÁVEL |
| M | P – M – G – GG | Feminino / Athleisure premium | (preencher) |

1. DESCRIÇÃO DA PEÇA: Calça flare de cintura alta em malha técnica off-white, compressão suave (soft sculpture), recortes curvos na frente e pala em U nas costas com VIVO EMBUTIDO cor Licor 8316, vincos verticais com vivo do joelho à barra, cós alto anatômico duplo com elástico interno. Bordado do símbolo (nó) ÉCLAT no cós frente (lateral esquerda vestindo) e no centro do cós traseiro; etiqueta tecida da marca no topo do cós traseiro.

2. DESENHO TÉCNICO

Desenho técnico frente/costas com ampliações: (1) cós com bordado e etiqueta; (2) corte da costura com vivo embutido. Linhas em âmbar = vivo Licor 8316.

3. REFERÊNCIA VISUAL (aprovada)

| FRENTE | COSTAS |
| --- | --- |

Fotos aprovadas em 27/07/2026. Caimento, posição dos recortes e dos vivos devem reproduzir as fotos.

4. IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES DA MODELAGEM

| Nº | COMPONENTE | QTD. POR PEÇA | TECIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cós frente (duplo) | 1 par | Principal |
| 02 | Cós costas (duplo) | 1 par | Principal |
| 03 | Frente da perna — painel central | 2 | Principal |
| 04 | Frente da perna — recorte lateral curvo | 2 | Principal |
| 05 | Traseiro da perna — painel | 2 | Principal |
| 06 | Pala traseira em U | 2 | Principal |
| 07 | Vivo embutido (recortes + vincos) | ≈ 6,0 m | Licor 8316 |
| 08 | Elástico do cós 30–40 mm | ≈ 0,70 m | — |
| 09 | Forro de gancho (opcional, a definir na piloto) | 1 | Principal |

5. VARIANTES DE COR (COLORWAYS)

| CÓD. | CORPO | VIVO / DETALHES | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
| CW-01 | Off-white (cartela Ramatex — cód. a definir) | Licor 8316 + bordado terracota | APROVADA |
| CW-02 | Grafite (futuro) | Licor 8316 | estudo |
| CW-03 | Licor 8316 total (futuro) | tom sobre tom | estudo |

6. TABELA DE MEDIDAS — PEÇA PRONTA (cm)

| PT. | MEDIDA / COMO MEDIR | P | M (piloto) | G | GG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Cintura relaxada — circunf. no topo do cós | 60 | 64 | 68 | 74 |
| B | Cintura esticada — mínimo | 80 | 86 | 92 | 100 |
| C | Altura do cós — centro frente | 11 | 11 | 11,5 | 11,5 |
| D | Quadril — circunf. 18 cm abaixo do cós | 84 | 88 | 94 | 102 |
| E | Gancho frente — do topo do cós à entreperna | 25 | 26 | 27 | 28,5 |
| F | Gancho costas — do topo do cós à entreperna | 35 | 36 | 37 | 38,5 |
| G | Entreperna — da entreperna à barra | 78 | 79 | 80 | 81 |
| H | Coxa — circunf. 5 cm abaixo do gancho | 48 | 52 | 56 | 61 |
| I | Joelho — circunf. no meio da perna | 34 | 36 | 38 | 41 |
| J | Abertura da barra (flare) — circunf. | 48 | 50 | 52 | 55 |
| K | Comprimento lateral total (com cós) | 98 | 100 | 102 | 104 |

Medidas da peça pronta, relaxada. Tolerância ±1 cm. Pontos A–K referenciados no desenho técnico. VALORES DE REFERÊNCIA — validar na peça-piloto M.

7. MATERIAIS — BOM (LISTA DE MATERIAIS)

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | COR / REF. | CONSUMO/PÇ (est.) | FORNECEDOR / R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecido principal | Malha poliamida/elastano alta gramatura, matte, squat-proof (sugestão: Ramatex Lightness, larg. 1,60 m, ≈ 84% PA 16% EL — confirmar) | Off-white (definir na cartela) | 1,40 m | Ramatex / (cotar) |
| Vivo / piping | Vivo embutido 2–3 mm, mesmo tecido | LICOR 8316 | 6,0 m | Ramatex / (cotar) |
| Elástico do cós | Elástico de embutir 30–40 mm | Cru | 0,70 m | (cotar) |
| Linha overloque | Poliéster fio 120 | Off-white | ≈ 180 m | (cotar) |
| Linha galoneira/reta | Poliéster fio 120 | Off-white | ≈ 60 m | (cotar) |
| Etiqueta de marca | Tecida ÉCLAT ≈ 3×1,5 cm — topo central do cós traseiro (externa) | Marrom/terracota | 1 un | (cotar) |
| Etiqueta interna | Composição/tamanho/CNPJ (ver seção 9) | — | 1 un | (cotar) |
| Tag + embalagem | Ver seção 10 | — | 1 kit | (cotar) |

Consumo de tecido ESTIMADO — confirmar no encaixe/risco da modelagem.

8. SEQUÊNCIA OPERACIONAL

| OP. | OPERAÇÃO | MÁQUINA | PONTO | TEMPO* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bordar nó ÉCLAT no cós frente e cós traseiro (peças planas, antes da montagem) | Bordadeira (terceiro) | — |  |
| 02 | Unir recorte curvo frente com vivo embutido (guia de vivo) | Overloque 4 fios | 514 |  |
| 03 | Unir pala traseira em U ao traseiro com vivo | Overloque 4 fios | 514 |  |
| 04 | Aplicar vivo nos vincos verticais (joelho à barra) | Reta c/ calcador de vivo | 301 |  |
| 05 | Fechar entrepernas | Overloque 4 fios | 514 |  |
| 06 | Fechar laterais | Overloque 4 fios | 514 |  |
| 07 | Fechar gancho (reforçado, 2 passadas) | Overloque 4 fios | 514 |  |
| 08 | Montar cós duplo com elástico embutido | Reta + overloque | 301/514 |  |
| 09 | Pregar cós ao corpo e recobrir | Overloque + galoneira | 514/406 |  |
| 10 | Pregar etiqueta de marca no cós traseiro | Reta | 301 |  |
| 11 | Barra da flare | Galoneira 2 agulhas | 406 |  |
| 12 | Etiqueta interna, limpeza, revisão e passadoria | Manual / ferro | — |  |

Densidade: 4–5 pontos/cm. *Tempos por operação: preencher com o PCP/facção na piloto. A sequência pode ser adaptada ao maquinário da facção com aprovação da marca.

9. ETIQUETAGEM LEGAL (Conmetro/Inmetro)

- Etiqueta interna obrigatória com: razão social e CNPJ da marca (preencher); país de origem (Indústria Brasileira); composição têxtil exata conforme tecido comprado (ex.: 84% poliamida 16% elastano — CONFIRMAR com o fornecedor); tamanho (P/M/G/GG); símbolos de conservação ABNT NBR NM ISO 3758.

- Cuidados sugeridos: lavar à mão ou máquina ciclo delicado água fria (30°C); não alvejar; não secar em tambor; não passar ferro quente (baixa temperatura, pelo avesso); não lavar a seco.

- Posição: costura lateral interna esquerda, ≈ 10 cm acima da barra (não no cós, para não marcar).

10. EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO

- Dobra padrão legging (cós para fora, logo visível), saco plástico/eco individual 25×35 cm com lacre.

- Tag de papelão da marca com referência, tamanho e código de barras (arte a definir), presa com plaqueta plástica no cós.

- Adesivo de tamanho no saco (P/M/G/GG).

11. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

| SERVIÇO | ESPECIFICAÇÃO | FORNECEDOR |
| --- | --- | --- |
| Bordado | Nó ÉCLAT ≈ 4 cm, linha terracota, 2 posições (cós frente esq. + centro cós traseiro). Arte vetorial fornecida pela marca (logo-eclat.pdf) | (definir) |

12. HISTÓRICO DE REVISÕES E APROVAÇÕES

| VERSÃO | DATA | ALTERAÇÃO | APROVADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 27/07/2026 | Emissão inicial — design aprovado pela marca (fotos de referência) | use.ÉCLAT |
| v1.1 | (após piloto) | Ajustes da prova da peça-piloto M — preencher |  |

NOTAS GERAIS: (1) Medidas, consumos e tempos marcados como ESTIMADOS são valores de referência da marca — confirmar na modelagem, no encaixe e na peça-piloto. (2) Tolerância geral de medidas ±1 cm, salvo indicação. (3) Nenhuma alteração de construção, material ou cor sem aprovação prévia da marca. (4) A peça-piloto deve ser enviada com contraprovas de tecido, vivo/linha e bordado.