use.ÉCLAT

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO — CONFECÇÃO

| REFERÊNCIA | PEÇA | COLEÇÃO | DATA / VERSÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| ECL-FA01-002 | Blusa Segunda Pele Canelada | Flare Atelier — Cápsula 01 | 27/07/2026 — v1.0 |
| TAMANHO PILOTO | GRADE | GÊNERO / LINHA | RESPONSÁVEL |
| M | P – M – G – GG | Feminino / Athleisure premium | (preencher) |

1. DESCRIÇÃO DA PEÇA: Blusa cropped de manga longa em malha canelada (rib) off-white, gola careca, mangas raglan com abertura para polegar, COSTAS FECHADAS (painel único com costura central), costuras aparentes tipo flatlock em linha terracota contrastante como elemento de design (recortes frontais em V, central das costas, raglan, laterais, barras e punhos). Bordado do nó ÉCLAT no peito esquerdo.

2. DESENHO TÉCNICO

Desenho técnico frente/costas com ampliações: (1) punho com abertura de polegar; (2) costura flatlock aparente. Linhas terracota = costuras aparentes.

3. REFERÊNCIA VISUAL (aprovada)

| FRENTE | COSTAS |
| --- | --- |

Fotos aprovadas em 27/07/2026 (conjunto com ECL-FA01-001). ATENÇÃO: costas FECHADAS — painel liso com costura central aparente.

4. IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES DA MODELAGEM

| Nº | COMPONENTE | QTD. POR PEÇA | TECIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Frente — painel central | 1 | Rib principal |
| 02 | Frente — recortes laterais em V | 2 | Rib principal |
| 03 | Costas — painel único (2 metades, costura central) | 2 | Rib principal |
| 04 | Manga raglan | 2 | Rib principal |
| 05 | Punho prolongado com abertura de polegar | 2 | Rib principal |
| 06 | Gola careca (viés próprio) | 1 | Rib principal |

5. VARIANTES DE COR (COLORWAYS)

| CÓD. | CORPO | COSTURAS APARENTES | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
| CW-01 | Off-white (mesmo tom da calça ECL-FA01-001) | Linha terracota (tom Licor 8316) | APROVADA |
| CW-02 | Grafite (futuro) | Linha terracota | estudo |

6. TABELA DE MEDIDAS — PEÇA PRONTA (cm)

| PT. | MEDIDA / COMO MEDIR | P | M (piloto) | G | GG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Comprimento total — do ombro (junto à gola) à barra | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B | Busto — circunf. da peça 2,5 cm abaixo da cava, relaxada | 72 | 76 | 82 | 90 |
| C | Barra inferior — circunf. relaxada | 62 | 66 | 72 | 80 |
| D | Manga raglan — do decote ao fim do punho | 68 | 70 | 72 | 74 |
| E | Punho com polegar — comprimento | 10 | 10 | 10 | 10 |
| F | Punho — circunf. | 16 | 17 | 18 | 19 |
| G | Decote — largura interna | 17 | 18 | 19 | 20 |
| H | Profundidade do decote frente | 7 | 7,5 | 8 | 8 |

Medidas da peça pronta, relaxada. Tolerância ±1 cm. Pontos A–H no desenho técnico. VALORES DE REFERÊNCIA — validar na peça-piloto M.

7. MATERIAIS — BOM (LISTA DE MATERIAIS)

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | COR / REF. | CONSUMO/PÇ (est.) | FORNECEDOR / R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecido principal | Malha canelada (rib) poliamida/elastano, boa recuperação, opaca (composição exata conforme fornecedor — confirmar) | Off-white (casar com a calça) | 0,80 m | (cotar — sugestão Ramatex) |
| Linha flatlock aparente | Linha decorativa para costura exposta em TODAS as costuras visíveis | Terracota (tom Licor 8316) | ≈ 150 m | (cotar) |
| Linha interna | Poliéster fio 120 | Off-white | ≈ 80 m | (cotar) |
| Etiqueta interna | Composição/tamanho/CNPJ (seção 9) | — | 1 un | (cotar) |
| Tag + embalagem | Ver seção 10 | — | 1 kit | (cotar) |

Consumo ESTIMADO — confirmar no encaixe.

8. SEQUÊNCIA OPERACIONAL

| OP. | OPERAÇÃO | MÁQUINA | PONTO | TEMPO* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bordar nó ÉCLAT no peito esquerdo (peça plana) | Bordadeira (terceiro) | — |  |
| 02 | Unir recortes frontais em V — costura aparente terracota | Flatlock (ou overloque exposto) | 607/514 |  |
| 03 | Costura central das costas — aparente | Flatlock | 607 |  |
| 04 | Unir mangas raglan — aparente | Flatlock | 607 |  |
| 05 | Fechar laterais e mangas | Overloque 4 fios | 514 |  |
| 06 | Montar e pregar gola careca | Galoneira/reta | 406/301 |  |
| 07 | Punhos com abertura de polegar | Reta + recobrir | 301/406 |  |
| 08 | Barra inferior — costura aparente | Galoneira (linha terracota) | 406 |  |
| 09 | Etiqueta interna, limpeza, revisão e passadoria | Manual / ferro | — |  |

Densidade 4–5 pontos/cm. *Tempos: preencher com o PCP/facção. As costuras aparentes são o design da peça — tensão e alinhamento impecáveis; trocar de linha conforme a costura (aparente terracota × interna off-white).

9. ETIQUETAGEM LEGAL (Conmetro/Inmetro)

- Etiqueta interna com: razão social/CNPJ (preencher); Indústria Brasileira; composição exata do rib (confirmar com fornecedor); tamanho; símbolos ABNT NBR NM ISO 3758.

- Cuidados sugeridos: lavar à mão ou ciclo delicado 30°C; não alvejar; não secar em tambor; ferro baixo pelo avesso; não lavar a seco.

- Posição: costura lateral interna esquerda.

10. EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO

- Dobra padrão com frente/bordado visível, saco individual 25×35 cm com lacre; tag de papelão com referência/tamanho/código de barras; adesivo de tamanho no saco.

11. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

| SERVIÇO | ESPECIFICAÇÃO | FORNECEDOR |
| --- | --- | --- |
| Bordado | Nó ÉCLAT ≈ 3 cm, linha terracota, peito esquerdo (vestindo). Arte vetorial fornecida pela marca (logo-eclat.pdf) | (definir) |

12. HISTÓRICO DE REVISÕES E APROVAÇÕES

| VERSÃO | DATA | ALTERAÇÃO | APROVADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 27/07/2026 | Emissão inicial — design aprovado pela marca (fotos de referência) | use.ÉCLAT |
| v1.1 | (após piloto) | Ajustes da prova da peça-piloto M — preencher |  |

NOTAS GERAIS: (1) Medidas, consumos e tempos marcados como ESTIMADOS são valores de referência da marca — confirmar na modelagem, no encaixe e na peça-piloto. (2) Tolerância geral de medidas ±1 cm, salvo indicação. (3) Nenhuma alteração de construção, material ou cor sem aprovação prévia da marca. (4) A peça-piloto deve ser enviada com contraprovas de tecido, vivo/linha e bordado.